EXP-2

CODE:

clc; clear; close all;

Fs = 1000;

Rp = 1;

Rs = 40;

% CHEBYSHEV TYPE-I LOW-PASS

[N1,W1] = cheb1ord(100/(Fs/2),150/(Fs/2),Rp,Rs);

[b1,a1] = cheby1(N1,Rp,W1,'low');

…grid on; xlim([0 500]); ylim([-100 5]);

xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude (dB)');

title('High-Pass: Chebyshev Type-I vs Butterworth');

legend('Chebyshev-I','Butterworth','Location','southwest');

subplot(2,1,2);

plot(f,unwrap(angle(H2))*180/pi,'b','LineWidth',1.5);

grid on; xlim([0 500]);

xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Phase (degrees)');

title('Chebyshev High-Pass Phase Response');

OUTPUT:

========================================

CHEBYSHEV TYPE-I IIR FILTER DESIGN

========================================

LOW-PASS CHEBYSHEV FILTER

Order = 6

Cutoff = 100.00 Hz

Numerator coefficients:

1.0e-03 *

0.0464    0.2782    0.6956    0.9274    0.6956    0.2782    0.0464

Denominator coefficients:

1.0000   -4.8694   10.3807  -12.3367    8.5969   -3.3268    0.5586

HIGH-PASS CHEBYSHEV FILTER

Order = 8

Cutoff = 250.00 Hz

Numerator coefficients:

0.0017   -0.0133    0.0465   -0.0929    0.1161   -0.0929    0.0465   -0.0133    0.0017

Denominator coefficients:

1.0000    2.4048    4.5379    5.7984    5.7832    4.3883    2.5115    1.0019    0.2373

BUTTERWORTH COMPARISON

Low-pass order = 12

High-pass order = 17

Design completed successfully.

>>